| 端子的接口定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 引线位置 |  | 接线端子 |  |
| 接插件信息 |  | 配线端子信息 |  |
| 型号：XT60PW-M |  | 型号：XT60-F |  |
| 端子标记 |  | 端子功能 |  |
| VBUS 正极 |  | 电源总线正极 |  |
| VBUS 负极 |  | 电源总线负极 |  |
|  |  | 端子配图 |  |
| 接插件信息 |  | 配线端子信息 |  |
| 型号：X1251WRS-04HF-LPSW 规格：4P |  | 品牌：XKB Connection(中国星坤) 胶壳型号：X1251H-04-N0 端子型号：X1251T-PSN 规格：4P |  |
| 端子标记 | 端子功能 | 端子标记 | 端子功能 |
| ECAT In_RX+ （RJ45_PIN1） | EtherCAT 输入信号接收+ | ECAT Out_RX+ （RJ45_PIN3） | EtherCAT 输出信号接收+ |
| ECAT In_RX- （RJ45_PIN2） | EtherCAT 输入信号接收- | ECAT Out_RX- （RJ45_PIN6） | EtherCAT 输出信号接收- |
| ECAT In_TX+ （RJ45_PIN3） | EtherCAT 输入信号发送+ | ECAT Out_TX+ （RJ45_PIN1） | EtherCAT 输出信号发送+ |
| ECAT In_TX- （RJ45_PIN6） | EtherCAT 输入信号发送+ | ECAT Out_TX- （RJ45_PIN2） | EtherCAT 输出信号发送+ |
|  |  | 端子配图 |  |
| 接插件信息 |  | 配线端子信息 |  |
| 型号：X1251WRS-03HF-LPSW 规格：3P |  | 品牌：XKB Connection(中国星坤) 胶壳型号：X1251H-03-N0 端子型号：X1251T-PSN 规格：3P |  |
| 端子标记 | 端子功能 | 端子标记 | 端子功能 |
| CAN_L | CAN总线低电平信号线 | CAN_L | CAN总线低电平信号线 |
| GND | 地 | GND | 地 |
| CAN-H | CAN总线高电平信号线 | CAN-H | CAN总线高电平信号线 |
| STO1 | 安全扭矩接口 | STO1 | 安全扭矩接口 |
| STO_GND | 地 | STO_GND | 地 |
| STO2 | 安全扭矩接口 | STO2 | 安全扭矩接口 |
|  |  | 端子配图 |  |
| 接插件信息 |  | 配线端子信息 |  |
| 型号：XT30PW-M 规格：XT30PW-M30.G.Y（公头） |  | 型号：XT30U-F 规格：XT30U-F（母头） |  |
| 端子标记 | 端子功能 | 端子标记 | 端子功能 |
| EMG | 刹车电阻接口 | EMG | 刹车电阻接口 |
| GND | 地 | GND | 地 |
|  |  | 端子配图 |  |
| 接插件信息 |  | 配线端子信息 |  |
| 型号：SM06B-SURS-TF(LF)(SN) 规格：6P |  | 品牌：JST 胶壳型号：06SUR-32S 端子型号：SSUH-003T-P0.15 规格：6P |  |
| DC_5V | 5V电源 | DC_5V | 5V电源 |
| GND | 地 | GND | 地 |
| ENC_RS485_A | RS485_A | ENC_RS485_A | RS485_A |
| ENC_RS485_B | RS485_B | ENC_RS485_B | RS485_B |
| NC | 悬空 | NC | 悬空 |
| NC | 悬空 | NC | 悬空 |